114學年度第二學期 數位訊號處理與應用 期末報告

班級:    學號:    姓名:

完成以下題目且上傳電子檔，包括word報告檔與python程式檔(Q1.py, Q2.py, Q3.py, Q4.py，Q5.py)。Q1與Q3則須再上傳音訊檔。

注意: 各題如有缺python程式檔，該題則不予計分。

- 給定以下音檔，在DSP系統中測試振幅調變(AM)之取樣率轉換，並且繪製取樣後的訊號，轉換後的音訊檔則需一併上傳至作業區。輸入之音訊檔則須依學號來選擇。

  - 學號最後一碼 1-3: 音訊檔r2d2.wav, 載頻750Hz

  - 學號最後一碼 4-6: 音訊檔chirp.wav, 載頻1000Hz

  - 學號最後一碼 7-0: 音訊檔violin.wav, 載頻1250Hz

- 下取樣率轉換一

    - 方法: 抽取取樣(Decimation)

    - 取樣率: 2, 4

    - 轉換後儲存的音訊檔: Q1-dsp_2.wav, Q1-dsp_4.wav

- 下取樣率轉換二

- 方法: 平均法(Average)

- 取樣率: 2, 4

- 轉換後儲存的音訊檔: Q1-asp_2.wav, Q1-asp_4.wav

- 上取樣率轉換一

- 方法: 0階插入法(0-order Hold)

- 取樣率: 2, 4

- 轉換後儲存的音訊檔: Q1-0hsp_2.wav, Q1-0hsp_4.wav

- 上取樣率轉換二

- 方法: 一階插入法(1st-order Hold)

- 取樣率: 2, 4

- 轉換後儲存的音訊檔: Q1-1hsp_2.wav, Q1-1hsp_4.wav

- 重新取樣率轉換(Fourier Transform)

- 取樣率: 0.7, 3.5

- 轉換後儲存的音訊檔: Q1-ftsp_0.7.wav, Q1-ftsp_3.5.wav

- 給定下列數位訊號：

(a)	弦波：

xt=Acos(2πft+ϕ)

其中，振幅為A = 3，頻率為f=20，相位移ϕ=π/4。

(b)	諧波(harmonic wave)：

x(t)=An+8cos(2π⋅(50)⋅t)+42π⋅(150)⋅t)

其中直流分量An=10。

(c)	方波(square wave): 參數為A = 1與f = 10 Hz。

(d)	節拍波(beat wave)：

x(t)=Acos(2π⋅(f1)⋅t)⋅cos(2π⋅(f2)⋅t)

其中，A = 2，f1=25Hz，f2=50Hz，

使用Python程式來分析說明上述(a)-(d) 數位訊號之強度頻譜(Magnitude Spectrum/Fourier Spectrum)與相位頻譜(Phase Spectrum) 並分別繪製一張強度頻譜vs相位頻譜圖，其中時間長度為t=1秒，取樣頻率為100 Hz

- 使用Python程式實作IIR濾波器應用(迴音系統)：

假設輸入訊號為

xt=Acos⁡(2πft)

其中A=10，f=5 Hz，時間長度為2秒、取樣率為44.1k Hz。

(a)	設計一個IIR濾波器，每隔1秒產生一次回饋訊號，振幅則逐漸變小，藉以產生5次迴音訊號。輸出的數位訊號，時間總長度為10秒。使用Audacity繪製音訊圖，說明迴音的振幅與時間差，並上傳音訊檔(Q3-1.wav)。

(b)	承(a)，改變迴音訊號的參數，每隔0.5秒產生一次回饋訊號，藉以產生10次迴音數。輸出的數位訊號，時間總長度為10秒。使用Audacity繪製音訊圖，說明迴音的振幅與時間差，並上傳音訊檔(Q3-2.wav)。

- 給定一組輸入訊號，分別為

x1t=A1sin(2πf1t+ρ1)

x2t=A2sin(2πf2t+ρ2)

x3t=A3sin(2πf3t+ρ3)

其中振幅AK=5k，頻率fk=100kHz，相角ρk=π(k-1)/4，k=1,2,3。訊號的時間長度皆為1秒，取樣頻率皆為1000 Hz。

- 針對每一訊號xkt，

  - 在x-y軸分別繪製一張原始訊號圖以及一張強度頻譜vs相位頻譜圖

  - 在polar軸繪製一張強度頻譜vs相位頻譜圖，並說明其相角的變化情形

- 將此組輸入訊號組成一個諧波訊號如下:

x(t)=k=13xk(t)

- 在x-y軸分別繪製一張諧波訊號圖以及一張強度頻譜vs相位頻譜的對照圖，說明頻譜之間的差異

- 在polar軸繪製一張強度頻譜vs相位頻譜圖，說明頻譜之間的差異

- 將此組輸入訊號組成一個節拍波訊號如下:

x(t)=k=13xk(t)

  - 在x-y軸繪製一張節拍波訊號以及一張強度頻譜vs相位頻譜圖，說明頻譜之間的差異

  - 在polar軸繪製一張強度頻譜vs相位頻譜圖，並說明其相角的變化情形

- 給定下列組合訊號

yt=10cos2πf1t+5cos2πf2t+η(t)

其中f1=10Hz, f2=20Hz，η(t)是介於[-1, 1]之間的均勻雜訊，取樣率為100Hz。使用週期圖(Periodogram)與Welch方法分別求取訊號之功率密度，並完成下列繪圖與說明:

- 繪製一張組合訊號與各組成訊號的對照圖，說明其頻率與振幅的差異

- 繪製雜訊圖

- 繪製一張功率密度對照圖: 週期圖vs Welch方法